附件

赤峰市中心城区

临街建筑退红线区域设计规范

1.总则

1.1为进一步加强赤峰市中心城区（包括喀喇沁旗和美工贸园区）城市道路两侧临街建筑退红线区域的建设工作，推动城市建设高质量发展和城市精细化管理，结合本市实际情况，制定本设计规范。

1.2 本规范适用于赤峰市中心城区内城市道路两侧临街建筑退红线区域新建、扩建、改建项目的设计工作。

1.3  临街建筑退红线区域的设计除应符合《城市道路工程设计规范》（CJJ37）、《民用建筑设计统一标准》（GB50352）、《城市工程管线综合规划规范》（GB50289）、《无障碍设计规范》（GB50763-2012）、《城市绿地设计规范》（GB50420-2007）、《公园设计规范》（GB51192-2016）、《内蒙古自治区人民政府办公厅关于推进海绵城市建设的实施意见》（内政办发〔2016〕66号）等相关规范标准外，同时要符合本规范要求。

2.术语

2.1 道路红线：城市道路(含居住区级道路)用地的边界线。

 2.2 用地红线：各类建设工程项目用地使用权属范围的边界线。

 2.3 城市绿线：城市规划确定的，各类绿地范围的控制界线。

 2.4 规划绿线：建设用地内依据城市总体规划、城市绿地系统规划、控制性详细规划、修建性详细规划划定的各类绿线范围控制线。

3.设计要求

3.1一般规定

3.1.1临街建筑退红线区域应根据需求建设无障碍设施，使临街建筑的无障碍设施与道路人行道的无障碍设施科学顺畅衔接。

3.1.2 本规范对施工图设计要求未尽事宜，按现行相关国颁、部颁、地方规范及标准、法律、法规执行。

3.2 施工图设计要求

3.2.1 施工图中应标明道路红线、用地红线，规划绿线、建筑控制线、有围墙的应标明围墙界限。

3.2.2 除骑楼、建筑连接体、地铁相关设施及连接城市的管线、管沟、管廊等市政公共设施以外，建筑物及其附属的下列设施要按照规划行政主管部门要求，不得突出用地红线建造：
（1）地下设施，应包括支护桩、地下连续墙、地下室底板及其基础、化粪池、各类水池、处理池、沉淀池等构筑物及其他附属设施等；
（2）地上设施，应包括门廊、连廊、阳台、室外楼梯、凸窗、空调机位、雨篷、挑檐、装饰构架、固定遮阳板、台阶、坡道、花池、围墙、平台、散水明沟、地下室进风及排风口、地下室出入口、集水井、采光井、烟囱等。

3.2.3 退红线区域的主出入口、机动车出入口、机动车道、回车区、停车泊位、无机动车出入区域的路面结构均按城市支路标准进行设计。无机动车出入区域的面层必须选用花岗岩石材，其他区域的面层可选用沥青砼或花岗岩石材。

3.2.3.1路基设计规定：

（1）路基应稳定、密实、均质，具有足够的强度、稳定性、抗变形能力和耐久性。

（2）在不利季节，路基顶面设计回弹模量值类型不应小于20MPa。当不能满足上述要求时，应采取措施提高路基的回弹模量。

（3）路床应处于干燥或中湿状态。

（4）设计执行《城市道路路基设计规范》（CJJ194-2013）。

3.2.3.2路面结构组合设计规定： 

路面结构组合按下表选择使用：

	面层分类
	结构一

	上面层
	4cm细粒式改性沥青砼(AC-13C)

	下面层
	5cm中粒式沥青砼(AC-20C)

	下封层
	透层油+1cmES-2稀浆封层

	基层
	18cm5%水泥稳定碎石（厂拌）

	底基层
	18cm4%水泥稳定碎石（厂拌）

	垫层
	15cm未筛分碎石

	面层分类
	结构二

	面层
	花岗岩火烧板

	整平层
	1:3干硬性水泥砂浆+水泥浆

	基层
	12cmC25水泥混凝土

	底基层
	18cm4%水泥稳定碎石（厂拌）

	垫层
	20cm级配碎石


注：结构二面层花岗岩火烧板厚度按本细则第3.2.3.3条第3款确定。

3.2.3.3花岗岩火烧板技术要求：

（1）花岗岩火烧板的饱和极限抗压强度不应小于120MPa,饱和抗折强度不应小于9MPa。

（2）花岗岩火烧板的物理性能应符合下表规定：

	项 目
	物理性能要求

	体积密度（g/cm3）
	≥2.5

	吸水率(%)
	＜1

	防滑性/BPN
	≥60

	抗冻性
	冻融循环50次，无明显损伤（裂纹、脱皮）

	磨耗率（狄法尔法）(%)
	＜4

	坚固性（硫酸钠侵蚀）(%)
	质量损失≤15

	硬度（莫氏）
	≥7

	孔隙率(%)
	＜3


（3）花岗岩火烧板尺寸规格及外观质量要求

①最小厚度宜符合下表规定：

	常用尺寸（mm）

	400x400
	500x500
	600x600

	300x500
	400x600
	400x800

	100
	140
	140


②尺寸允许偏差

	项 目


	允许偏差（mm）

	
	粗面材
	细面材

	长度、宽度
	0
	0

	
	-2
	-1.5

	厚度（高）
	+1
	±1

	
	-3
	

	对角线
	±2
	±2

	平整度
	±1
	±0.7


③外观质量要求

	项目
	单位
	允许值
	备注

	缺棱
	个
	1
	面积不超过5mm×10mm,每块板材

	缺角
	个
	
	面积不超过2mm×2mm,每块板材

	色斑
	个
	
	面积不超过15mm×15mm,每块板材

	裂纹
	个
	1
	长度不超过两端顺延板边总长度的1/10

(长度小于20mm不计），每块板材

	坑窝
	-
	不明显
	粗面板材的正面出现坑窝


（4）设计执行《城镇道路路面设计规范》（CJJ169-2012）。

3.2.4临街退红线区域建筑台阶均采用石条制作。

3.2.5临街建筑退红线区域内的照明、监控、标志牌等设施的最小高度应满足下表中最小净高要求。

	类型
	最小净高（m）

	停车场、道路
	4.5

	人行道
	2.5


3.2.6退红线区域的停车泊位设计应根据使用要求分区、分车型设计，如有特殊车型停车需求，应按实际车辆外廓尺寸进行设计。

3.2.6.1非机动车及机动车的停车位标线应采用白色，专属机动车的停车位标线应采用黄色。

3.2.6.2机动车停车位标线可布置为平行式、倾斜式、垂直式。可根据需要在停车位标线内布置附加箭头，箭头朝向应为车头方向。

3.2.7 绿地景观设计要求：

3.2.7.1依据规划批准文件标注规划绿线边界坐标，满足绿地率指标要求。

3.2.7.2绿地布局

（1）绿地总平面图设计应符合绿地功能要求，以植物为主要元素，绿地内乔、灌木覆盖率占绿地面积的70%以上。

禁止在宽度小于12米的临路绿化带内设计园路等硬质铺装。人行道宽度≥4.0米时，临人行道侧的绿地宜和行道树对应种植乔木，形成双排树荫。

（2）临人行道、停车场等硬质铺装区域的绿地种植绿篱围封，防止人为踩踏、停放各类车辆。

（3）绿地（或绿化带）要设计为下沉式。其竖向设计应以总体设计布局及控制高程为依据，满足植物的生态习性要求，结合海绵城市理念充分考虑雨水就地消纳。绿地（或绿化带）高程低于周边铺砌地面或道路路缘石150mm-200mm，有利于收蓄相邻其他用地的雨水。

（4）重点打造道路交叉口绿化景观，配置观赏价值高、有地方特色的植物，并与街景结合，体现城市绿化景观风貌。

（5）绿地内建筑物、置石和挡土墙等构筑物设置应与地形、地貌、植物等其他要素统一协调，有机融合，结构符合标准规范，禁止滥设粗劣雕塑和没有任何功能的园林小品。有观赏面的挡土墙的外饰面宜采用干挂花岗岩或其他不易掉落的外饰面材料，没有观赏面的挡土墙可以考虑其他做法（如喷涂真石漆等），尽量不采用湿挂法。
（6）绿地出入口、建筑物等应进行无障碍设计，构筑物、铺装场地、园路、路缘石（平地面、高出地面，道牙降坡）等明确相接细部做法；标清绿地收边做法，绿地与其他材质相接做法。

（7）规范设置整齐美观下沉式树堰，大乔木树堰规格为直径1米，亚乔木和灌木树堰规格为0.8米，绿篱池堰高度不能超出邻接硬化面高度，地被类植物设有规则的横竖笼沟堰。

3.2.7.3种植设计

（1）坚持适地适树的原则，以乡土树种为主，利用植物的枝、花、叶、果等形态和色彩，合理配置植物，形成群落结构多种和季相变化丰富的植物景观。

（2）植物应选用抗逆性强、易管理、生长健壮、少飞絮的植物，游人活动范围内不应选用危及生命安全的有毒植物，不应选用枝叶有硬刺和枝叶形状呈尖硬剑状或刺状的植物。园路、铺装场地及停车场不宜选用有浆果或分泌物坠地的植物。

（3）落叶树种与常绿树种相结合，常绿树与落叶树的植株数量比例宜为1：3。

（4）绿地内落叶高大乔木胸径宜大于10cm，控制整形植物修剪后的植株高度。常绿乔木株高应≥5米，设计增加轮生枝密度，对特殊造型植物标清造型要求。

（5）地被宜选用宿根草本植物、低矮灌木，少量采用具有自播特性的一、二年生花卉。

（6）设计符合植被的自然分布规律，不宜选用如火炬等入侵树种。

3.2.7.4园林植物推荐表

	植物类别
	首选
	可选

	常绿乔木
	油松、樟子松、青杄、沙地云杉、侧柏、桧柏、白皮松
	白杄

	常绿灌木
	朝鲜黄杨、叉子圆柏
	铺地柏

	落叶乔木
	银杏、糖槭、国槐、白蜡、稠李、紫叶稠李、核桃楸、白桦、复叶槭、金叶复叶槭、桑树、龙桑、蒙古栎、辽东栎、梓树、蒙椴、臭椿、花楸、
	落叶松、山桃稠李、金枝槐、刺槐、蝴蝶槐、栾树、元宝枫、黄檗、皂角、枫杨

	落叶亚乔
	桃叶卫矛、紫叶李、红宝石海棠、王族海棠、秋子梨、文冠果、俄罗斯红叶李、龙爪槐、暴马丁香、垂榆、金叶垂榆
	山桃、杏、123苹果、花红、山楂、山荆子、西府海棠

	落叶灌木
	榆叶梅、土庄绣线菊、珍珠绣线菊、毛果绣线菊、华北珍珠梅、东北珍珠梅、茶条槭、红刺玫、黄刺玫、金老梅、山梅花、金银木、连翘、金钟花、辽东丁香、四季丁香、紫丁香、红丁香、红瑞木、太平花、香茶藨子、风箱果、金叶风箱果、红叶风箱果、木绣球、金叶榆、水蜡、金叶水蜡、紫叶水蜡、天目琼花、树锦鸡儿、红花锦鸡儿、金叶莸、东陵八仙花
	四季锦带、红王子锦带、花木蓝、金山绣线菊、金焰绣线菊、小花溲疏、圆锥绣球、紫穗槐

	藤本
	五叶地锦、金银花
	山荞麦

	草坪地被
	荷兰菊、芍药、金鸡菊、孔雀草、美女樱、石竹、重瓣石竹、福禄考、黑心菊、矮牵牛、百日草、紫菀、小丽花、鸢尾、玉簪、八宝景天、德国景天、三七景天、红花景天、紫萼、金娃娃萱草、大花萱草、射干、马鞭草、马蔺、蓝花鼠尾草、宿根天人菊、桔梗、千屈菜、落新妇、长尾婆婆纳、蛇鞭菊、大花金鸡菊、早熟禾、狼尾草、斑叶芒、黑麦草、高羊茅、拂子茅
	波斯菊、滨菊、大丽花、紫花苜蓿、鸡冠花、一串红、美人蕉


